附件

黄石港区长江入河排污口整治验收销号具体清单(第14批4个)

| 序号 | 排口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现主要问题 | 整治方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任 主体 | 主管部门 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要 | 是否树立 |  |  |  |  |
| 1 | 黄石市黄石港区磁湖生态渔业有限公司西南70米雨洪排口 | FA4202020030YH00 | 115.074718 | 30.21315301 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 收纳中国石化杭州加油站屋顶的雨水和杭州路21号小区内地面的雨水，还收集理发店及饭店所产生的生活污水汇流于排口间歇排入磁湖。 | 规范 | 确保无污水接入雨洪排口上游管道，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 | 将排口附近理发店和饭店生活污水接入污水管网，杜绝污水流入雨水管网或散排，在排污口处规范化树立标志牌1套,建立长效管理机制。 | 是 | 是 | 2023年 | 是 | 黄石港区胜阳港街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |
| 2 | 黄石市黄石港区延安路4号雨洪排口 | FA4202020038YH00 | 115.063559797162 | 30.2411363775591 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 该排口位于黄石港区黄石港街道青山湖4号湖西北角黄石大道与延安路交界处，主要排水方向西北至东南，该排口经现场溯源已被封堵，该路段雨水井与污水井均满水，原因是花湖污水处理厂与青山湖污水处理厂负载过高，无法有效处理大量污水，该排口为老市政雨污混接管道的预留口，防止管道内水量过大，日常不排水，但由于近期污水处理厂处理能力不够，导致管内污水淤积，污水会直接进入青山湖，隧用沙袋堵塞。该片区新雨污分流主管网已经完成建设，但接户事宜及污水处理厂处理压力大等问题尚未解决，因此污水均通过66号与89号排口溢出，属于管道压力过大的溢流现象。 | 规范 | 确保无污水接入雨洪排口上游管道，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 | 建议尽快完成新管网验收使用事宜，整改完成后该排口应该为城镇雨洪排口。完成整治后根据工程实际情况是否预留排口，设置标志牌1套，建立长效管理机制。 | 是 | 是 | 2023年 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |
| 3 | 黄石市黄石港区新闸社区4号生活污水排污口 | FA4202020047SH00 | 115.059488924598 | 30.2547238566162 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 该排口位于黄石港区黄石港街道新闸社区新闸港北侧，目前新闸社区黄石大道左侧新闸港北岸均已完成污水管建设，纳入花湖污水处理厂统一处理后达标排放。 | 清理合并 | 已完成整治。 | 该排口之前为新闸社区居民区生活污水排口，已新建污水管道接入黄石大道市政污水主管网。 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |
| 4 | 黄石市黄石港区新闸社区5号生活污水排污口 | FA4202020049SH00 | 115.059909267751 | 30.2544452272206 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 长江 | 该排口位于黄石港区黄石港街道新闸社区新闸港北侧，目前新闸社区黄石大道左侧新闸港北岸均已完成污水管建设，纳入花湖污水处理厂统一处理后达标排放。 | 清理合并 | 已完成整治。 | 该排口之前为新闸社区居民区生活污水排口，已新建污水管道接入黄石大道市政污水主管网。 | 否 | 否 | 2021年 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |