附件

黄石港区长江入河排污口整治验收销号具体清单（第15批2个）

| 序号 | 排口基本信息 |  |  |  | 排口类型 |  | 所属流域 | 溯源发现主要问题 | 整治方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门现 场核查意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正式命名 | 正式编码 | 经度 | 纬度 | 大类 | 小类 |  |  | 整治类型 | 整治目标 | 整治措施 | 标识牌树立 |  |  | 完成时限 | 是否完成整治 | 责任 主体 | 主管部 门 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否需要 |  | 是否树立 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄石市黄石港区青山湖广场南侧3号雨洪排口 | FA4202020046YH00 | 115.0535052 | 30.23706421 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 本次溯源后监测数据，延安路接入污水节点包含普仁医院生活区、建发和玺小区，纺织五路从北往南管线中包含采阳园生活广场污水、军分区退休干部生活区生活污水、鑫发家园小区生活污水、纺织五路十号院生活污水，最终流向46号排口。 | 规范 | 确保无污水接入雨洪排口上游管道，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 | 建议对纺织五路污水接入节点进行雨污分流管网改造，整改完成后，该排口为雨洪排口，设置标志牌1套，建立长效管理机制。2021年，黄石港街道已按照“一口一档”整治要求为该排口设置了标识牌1套。2024年4月，黄石港区城管局对该排口上游污水混接点进行了整治，但纺织五路污水管网为浆砌石材质，由于年代久远，导致隔污效果不佳，雨污分流一直不到位。2025年3月，区城执局已将该排口纳入黄石港区污水系统改造升级建设项目进行整治，该项目目前已完成技术性销号，剩余工作2025年8月底完成。 | 是 | 是 |  | 2023年 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |  |
| 2 | 黄石市黄石港区盘龙湾小区雨洪排口 | FA4202020094YH00 | 115.048463389159 | 30.2372611215372 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 长江 | 在溯源现场使用QV检测发现，水流并非来自管道内部，来自距离排口8米左右的管道破裂出水，取样检测发现，外排的水为污水。继续向上游溯源至湖滨大道西侧，盘龙湾小区正门处发现，管道从盘龙湾小区内部接出，进入小区，发现该管道实际为盘龙湾小区的雨水管道，雨水管道实际承接盘龙湾以及盘龙湾南侧军转小区的雨水，在盘龙湾小区门口发现管道的交接口。并且在小区最西侧与污水厂衔接处，污水厂有一根支管接入小区雨水格栅，为污水厂清理场地用水排入小区雨水管。据上述结论定义该排口同时具备城镇雨洪排口与城镇生活污水排污口功能的混合排污口。 | 规范 | 确保无污水接入雨洪排口上游管道，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。 | 建议针对修补该节点破损的污水管网，确保污水正常接入污水处理厂。在完成管网修复后，在排污口树立标志牌1套，建立长效管理机制。由于94号排口水质检测不达标，2024年5月，区城管局对该排口上游雨水箱涵进行排查，发现上游裕华城以及盘龙湾小区存在内部混错接情况和雨水井室渗漏破裂等结构性问题，导致水质检测不达标。2025年5月，城管局已组织专业施工单位对94号排口上游的混错接和渗漏破裂等结构性问题进行整治，整治完成后，通过现场开井，QV和CCTV管道检测及水质检测数据对比未发现该处雨水箱涵存在内部混错接和污水渗入情况。后续，我街道对94号排口进行常态化巡查，未见有污水从该排口排出。 | 是 | 是 |  | 2023年 | 是 | 黄石港区黄石港街道办事处 | 黄石港区城市管理执法局 |  |